- Реагенти – речовини, які використовують : проведення хімічного аналізу

- Класифікація хімічних реагентів здійснюється : за агрегатним станом та  використанням

- Класифікація хімічних реагентів як хімічних речовин :

- За агрегатним станом реагенти поділяють на : тверді, рідкі, газоподібні

- За використанням на електростанціях виділяють реагенти для : експлуатації установок ХВО, БЗУ та СВО, циркуляційних систем; підтримки ВХР першого та другого контуру; хімічних очисток та консервації обладнання; нейтралізації та дезактивації стоків; хімічного контролю за якістю теплоносіїв

- Нормативні документи, в яких регламентується якість реагентів: ДСТУ, каталоги фірм-виробників, ДНД, СОУ, Технічні умови, методичні вказівки

- Показники якості реагентів -; фізичні, хімічні та механічні

- Показники якості реагентів визначають : при вхідному та експлуатаційному контролі

- Щільність, насипна маса, температура плавлення - фізичні показники реагентів

- Масовий вміст основного та допоміжних компонентів, залишок після прокалювання, вміст води : хімічні показники реагентів

- Методи випробувань якості реагентів : підготовка, фізико-хімічні, механічні, термічні, електричні

- Гранулювання, брикетування, спікання відносяться до методу приготування реагентів ; формування

- Розділення реагентів здійснюється : механічними, електричними та термічними методами

- Гідравлічна класифікація реагентів можлива завдяки  : наявності в реагентах твердих часток з різною швидкістю осадження в рідині

- Принцип освітлення реагенту пов’язаний з : розділенням суспензій внаслідок більшої щільності дисперсної фази відносно дисперсійного середовища: тверді осаджуються, а рідина одночасно освітлюється

- Принцип фільтрування реагентів: : суспензію розділяють за допомогою пористої перегородки, яка пропускає дисперсійне середовище, але затримує дисперсійну фазу

- Принцип центрифугування – неоднорідні системи – суспензії, емульсії, забруднені рідини розділяються під дією відцентрової сили в барабанах, що швидко обертаються

- Принцип флотації: суміші твердих мілкозернистих матеріалів розділяються на основі різної змочуваності компонентів, погано змочувані частки за допомогою газів та піни піднімаються на поверхню та плавають, добре змочені опускаються на дно

- Принцип діалізу: колоїди та деякі розчини розділяються за допомогою мембран на основі різної дифузійної здатності

- Випаровування, сушка, кристалізація відносяться до : хімічних методів приготування реагентів

- Дистиляція відноситься до термічного методу : кристалізації

- Тверді речовини транспортують : спусками, підйомними колесами, елеваторами, віброжелобами, сплавом по воді, шнеками, стрічковими та ковшовими транспортерами, навантажниками, гідро- та пневмотранспортом

- Рідкі речовини транспортують : самотоком або за допомогою насосів або повітряних підйомників, трубопроводах або транспортом

- Дозування рідин поділяють: за методом вимірювання: вагове, об'ємне, динамічне

- Компресори – пристрої для дозування : газів

- Партія реагентів – будь-яка кількість однорідного за своїми властивостями продукту, який супроводжується одним документом про якість

- Склади реагентів – споруди, призначені для зберігання та перекачування реагентів, необхідних для електростанції в цілому

- Склади за призначенням: заводські, перевалочні, базисні або роздаточні

- Зберігання реагентів в складах здійснюється такими способами : сухе, „мокре” зберігання, в рідкому стані, в тарі виробника

- Реагентні господарства розташовують : разом з складами реагентів та призначені для приготування робочих розчинів

- Реагентні господарства звичайно обладнані : транспортерами, контейнерами, кранбалками та монорельсами; гасильними апаратами; резервуарами для зберігання розчину реагенту; циркуляційними та дозуючими насосами, комірками та відстійниками

- Зберігання реагентів передбачається :  на 30 діб при залізнодорожному способі доставки, та на 10 діб – при автомобільному

- Склади реагентів розраховані для : приймання та зберігання реагентів для установок водопідготовки, ведення ВХР, промивок, необхідного запасу фільтруючих матеріалів

- Хімічні реактиви : спеціальні реагенти, які застосовують в хімічному аналізі

- Реактиви застосовують в якості: індикаторів, допоміжних розчинів, титрованих розчинів

- Кваліфікація хімічних реактивів здійснюється : за ступенем їх чистоти, тобто вмісту домішок

- За зменшенням кількості домішок прийнята така кваліфікація реактивів : техн., ч., ч.д.а., х.ч., ос.ч.

- (?)    Аналітичні терези за точністю зважування в порівнянні з технічними :

- Термостат це : прилад для вимірювання постійної (статичної) температури розчинів

- (?)    Принцип роботи дистилятора оснований на :

- (?)    Витяжна шафа необхідна в лабораторії : для витяжки з приміщення летких сполук

- За призначенням хімічний посуд можна розділити : на посуд загального призначення, спеціального призначення і мірний

- Пікнометри відносять : до посуду спеціального призначення

- Бюретки та піпетки можна використовувати для : проведення титрування, вимірювання об’ємів

- За густиною фільтрувального паперу розрізняють папір : з різнокольоровими стрічками на упаковці